Szanowni Państwo,

Otrzymaliście dziś liścik dotyczący tworzenia diagramów funkcji Waszych projektów.

Proszę moją grupę zajęciową o wykonanie w tym tygodniu następujących zadań:

- Analizy kontekstu lokalizacji:

  - na wycinku własnego projektu z ruralistyki (plan lub reprezentacja modelu 3D, zdjęcia lokalizacji z Waszych inwentaryzacji fotograficznych) proszę nanieść osie widokowe z dróg i punktów widokowych w kierunku działki, a także osie widokowe z działki w kierunku dominant przestrzennych (kościół, ważny punkt wysokościowy, etc.), proszę zaznaczyć ważne otwarcia widokowe z- i w kierunku działki;

  - na wycinku własnego projektu z ruralistyki powiększonego do skali 1:500 (działka wybrana do projektowania + bezpośredni kontekst - działki sąsiednie i wycinki dróg wokół terenu lokalizacji, maks. 3x szerokość i długość działki, proszę na rysunku nanieść „strzałkę północy”) proszę zaznaczyć możliwości komunikacji, tj. wjazdu na teren działki z dróg publicznych, przebieg ścieżek pieszych (projektowanych i istniejących w terenie), lokalizację dojścia z przystanku komunikacji publicznej (projektowanego).

  - J.w. proszę określić możliwe interakcje z działkami sąsiednimi: czy mogą występować konflikty? Gdzie w sąsiedztwie są parkingi? Jaka strefa (publiczna, wspólna czy prywatna, rekreacyjna etc. ) działki sąsiedniej znajduje się przy granicy terenu opracowania? Czy możliwe i potrzebne będzie dojście z działki na działkę?

- Proszę przeanalizować teren opracowania pod kątem fizjografii – sporządziwszy przekroje terenu proszę sprawdzić powtórnie dojścia i dojazdy – czy teren działki jest płaski, czy też z dwu różnych stron możliwy jest dostęp na różne kondygnacje ze względu na duży spadek terenu? Czy można wykorzystać różnice poziomów na działce?

- Proszę przyjrzeć się skali otoczenia – czy Wasz projekt będzie dominantą w przestrzeni? Czy tylko akcentem? Czy zasadą projektu będzie mimikra architektoniczna (bryły i skala nieprzekraczająca skali otoczenia)? Jaką skalę ma projektowany obiekt? Proszę porównać kubaturę obiektu projektowanego wynikającą z zadanego programu z występującymi w otoczeniu budynkami (kubaturę można obliczyć orientacyjnie – powierzchnię użytkową mnożymy przez 5, proszę spróbować wstawić taką bryłę do własnego modelu 3D lub do makiety). Czy budynek będzie jedno- czy wielokondygnacyjny? Czy projektować będziecie Państwo jeden obiekt czy zespół budynków powiązanych ze sobą?

- Proszę podzielić teren opracowania w skali 1:500 na strefy:

  - wejściową / reprezentacyjną (uwaga na widoczność wejścia z ulicy!);

  - komunikacji z dojazdem i parkingiem (powiązanie dojściem do str. wejściowej)

  - budynku i powiązanej z nim strefy dla jego użytkowników – rekreacji, bardziej prywatnej, z ograniczonym dostępem, np. sportowej, ogrodu rekreacyjnego, (w zależności od funkcji projektowanego budynku lub zespołu budynków)

  - pomocniczą – techniczną (dostawy do kuchni, do zaplecza technicznego, odbiór odpadów)

- Proszę narysować diagram funkcji, zwracając szczególną uwagę na to by zróżnicować w rysunku stopień ważności wzajemnych powiązań funkcji i zaznaczyć te, które nie mogą ze sobą sąsiadować. W diagramie można dodatkowo pokazać – zaznaczając obwiednią grupy pomieszczeń przeznaczonych dla tych samych użytkowników (ogólnodostępna, dla pracowników, dla klientów/gości/uczniów).  Proszę obejrzeć przykłady diagramów z mojego listu „o diagramach”

- Proszę przerysować sobie program funkcjonalny w skali, w postaci prostokątów o zadanych powierzchniach (można dla ułatwienia przyjąć sobie równą szerokość np. 6 m lub 7,5m i różne długości, zaplecza kuchni i toalety na razie traktować należy jako całość). Jeżeli obiekt będzie wielokondygnacyjny należy zastanowić się nad podziałem funkcji w pionie.

- Proszę zbierać inspiracje – rzuty, które analizujecie Państwo pod kątem funkcji (proszę nie zapominać o oznaczeniu nazwy budynku, nazwisku architekta, źródle informacji), a także – inspiracje formalne (j.w.)

Chciałabym do czwartku otrzymać pdf-y lub  rysunki w Autocadzie (wersja co najwyżej 2016) zawierające ww. treści, za pośrednictwem mojej prywatnej skrzynki mailowej:

hrynca1@gmail.com, konsultacje na skype lub mailowe w czwartek i piątek, po wysłaniu przez Was materiału graficznego.

Pozdrawiam

Grażyna Hryncewicz-Lamber